一、核心思路

针对发送端速率调整延迟的跨数据中心拥塞控制方案。

发送端DCI记录目标流速率、时间戳和实际进入跨域长链路的字节数，接收端DCI结合真实队列、网络状态和离开字节数，估计发送变化，并计算与当前瓶颈容量相适应的发送能力。方案将数据偏差用于校准后续预测。

（之前把控制点放在发送端DCI，现在改为接收端DCI）

利用少量实际发送信息，提高发送端对数据预测的可靠性，从而避免队列超过缓存和速率恢复迟缓，保持有效吞吐。

二、针对问题

我们希望让数据到达速率适应瓶颈点的容量。理想情况下，如果控制节点要求降低发送速率，到达流量便随之下降。但在跨数据中心网络中，这个过程包含几个连续步骤：远端状态被观测，控制信息沿长链路返回，发送侧DCI向网卡反馈，网卡逐步改变速率，最后新的发送行为沿长链路传到接收侧DCI。

接收端DCI向发送端反馈速率控制报文。即使控制器已经给出了合理的目标，队列在一段时间内仍会受到旧发送行为的影响。

由于突发incast，突发竞争，调速需要一定收敛周期，发送端速率调整会有一定延迟。接收端DCI以为流量已经下降，实际仍有较高流量进入长链路。可能低估未来到达数据量，导致队列继续积累。

三、方案框架

执行两种反馈尺度，近源模块较快地产生拥塞通知，使源端响应当前目标；跨域控制器以较慢周期T更新目标。

1.发送端RNIC：

接收拥塞通知，执行调速。

2.发送端DCI：执行近源快速拥塞通知，由RNIC调速。

根据目标速率，向RNIC发送拥塞通知，记录目标速率，实际发送速率。

3.接收端DCI：感知拥塞，控制节点。决定能发多少。  确定目标速率，将目标速率反馈给发送端。

接收端DCI监控队列长度、瓶颈节点服务能力（链路带宽）、之前向发送端反馈的目标速率。

四、实现细节

1.发送端针对每个出端口维护一个虚拟队列zj,t

设时间周期为δ，δ时间内进入DCI的数据量为Din, 目标速率为uj,t

zj,t+1=max（zj,t+Din−uj,t，0）

队列长度超过阈值zref时，边缘设备向组内符合反馈条件的源流生成近源拥塞通知包CNP。RNIC按所采用的拥塞控制算法降速；队列长度小于Zmin停止生成这类通知，由端侧原有恢复机制逐步提速。

2.接收端DCI反馈报文携带信息

出端口，说明这次调整的是哪一组流量。

时间戳，判断接收侧什么时候发出通知。

目标速率，希望这组流量速率调整到多少。

发送端DCI记录实际出口累计发送字节Dt

3.设接收侧发出目标到发送侧的时延为db，发送侧登记后到实际响应开始的时间为d0，数据到接收侧的时延为df，从接收端测发出反馈到收到相应的时间L：

L=db+d0+df.

估计预测时间间隔。

4.接收端DCI

接收端知道现在排出多少数据，估计接下来会来多少、能发走多少，从而推算队列会变长还是变短。

qj,t+1是接收j端口t+1时刻预估队列长度，qj,t 是接收j端口t时刻实际测到的队列长度，Aj预计时间间隔δ会到达多少数据，Cδ 为排出多少数据。

qj,t+1=qj,t+Aj−Cδ

Aj 如何预估？

5.接收端反馈调速策略

滞后总时间：传输时间+时间周期 H=L+δ

E是实际到达与预测的差量，

期望到达速率： rexp=C−qj,t+1+E−qrefδ

目标速率 uj,t=λ∗rexp

五、实验设置

1.现有算法在长距表现，发送端、接收端速率收敛时间、表现。

在发送端活跃流数改变、源侧竞争情况下的队列、吞吐表现。

2.