# LonghaulCC R4：面向跨数据中心 RDMA 的逐流历史感知网关协同控制

论文初稿与创新点说明｜2026-10-08

稿件定位：基于当前实现与已有实验的研究初稿，供方案讨论和后续论文完善使用。正文以 source-boundary + optimistic + ecn_policy_revision=2 为当前版本，以 results/longhaul-r4-rerun-20261008-184123/ 为主要实验依据。旧版本结果仅作历史对照。本次写作未修改算法、未运行新实验；参考文档中的实施建议不作为本次执行指令。

## 一、创新点与论文定位

### 1. 核心研究问题

长反馈时延下，共享 DCI 出口的流可能经历不同的下游竞争。控制器既要保留这种差异，又必须遵守共享端口、缓存和 PFC 的约束。与此同时，源端收到的远端队列快照已经陈旧，当前发送动作到达远端前，已发送的数据还将继续改变队列。

R4 的核心思路是：以流为反应、观测和预测单位，以物理端口为容量协调单位；源网关结合远端状态和自身实际发送历史，控制每条流到达远端时的注入量。

相对 R3，关键变化不是增加逐流队列——R3 已有逐流队列和 B 侧反应——而是将组级历史、服务观测和排空控制统一下沉到流，并删除组间、组内两级分配。ECN 边界用于明确不同控制器处理的信号来源，但当前接收端语义缺陷使其尚未完整生效。

### 2. 三项候选贡献

| 候选贡献 | 具体机制 | 相对 R3 的变化 | 当前证据与待补证项 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1：逐流控制与端口资源协调 | B 逐流反应、服务观测和预算；A 逐流注入候选；A/B 分别执行端口联合分配 | 去除组级排空和两级分配，避免某条流的积压直接形成全组排空扣减 | 已实现并有守恒/容量检查；尚无同条件统一反应对照证明选择性收益 |
| C2：面向动作到达时刻的实际发送历史重建 | 用 A 真实 WAN 出队历史推进陈旧 B 队列状态，预测终点为当前动作到达 B 的时刻 | 历史、服务和预测均按流维护，减少聚合后丢失流间差异 | 当前配对消融有局部 FCT 改善，但同轨迹 M2 预测 MAE 更差，不能声称预测更准确 |
| C3：显式反馈职责与可执行控制链 | A 将源侧 CE 转为近端反馈；A/B 受控出口不新增 CE；独立逐流记录、失效停止与实际出队执行 | 明确控制信号边界并简化状态应用，避免整组报告缺失阻塞其他流 | B 自身标记的单因素检查支持机制诊断；接收端误判 ECT(0) 尚未修复，完整隔离未成立 |

建议以 C1 与 C2 的协同关系作为论文主贡献，C3 作为系统正确性与实现支撑。逐流化、历史记录、最大最小分配、令牌桶或 ECN 改写单独都不足以证明学术新颖性。相对已有双侧 DCI 控制工作的独立贡献仍需严格比较；不能使用“首次提出双网关”“首次考虑在途量”等表述。

### 3. 当前可以采用的贡献表述

本文设计并实现一种逐流历史感知的双侧网关控制框架，将远端逐流反馈、实际服务观测、源端已发送输入与端口共享资源约束连接起来。本文进一步通过配对消融和事件级计量，区分状态重建精度、实际发送行为与完成性能，并揭示反馈语义、启动积压和缓存保护对控制效果的影响。

当前不宜表述为“普遍降低 FCT”“实现严格吞吐隔离”“保证无损”或“准确预测远端队列”。最新结果仅支持特定有限负载下的局部优势，同时保留显著退化和正确性缺口。

## 二、论文正文初稿

### 摘要

跨数据中心 RDMA 同时受到广域反馈时延和数据中心内部共享资源竞争的影响。共享网关出口的流可能经历不同的下游拥塞，而源端获得的远端状态又滞后于已进入广域链路的数据。本文提出 LonghaulCC R4，一种逐流历史感知的双侧网关协同控制方法。接收侧网关维护逐流反应上限、服务观测和转发预算；发送侧网关利用实际出队历史，将远端队列快照推进至当前控制动作到达时刻，再通过端口联合分配执行注入限制。该方法保留主机 DCQCN，并为源侧拥塞反馈、网关整形积压和下游反馈划分处理职责。我们在 ns-3.39 的真实层级拓扑中实现原型，并分析包含两个随机种子的 54 次正式运行。当前版本在背景流中的 2 MB 探测流场景下，平均 FCT 相对 DCQCN 和 HPCC 分别降低约 2.31% 和 19.73%，但其他单向主场景仍存在代价；双向场景全部 R4 流完成，但一个种子发生入口丢弃。历史模式在部分配对场景中改善 FCT，却未提高所审计 M2 样本的队列预测精度。结果说明逐流协同机制具备可实现性，同时表明反馈语义兼容、服务外推与缓存保护仍是建立稳定性能优势的关键问题。

关键词：跨数据中心 RDMA；拥塞控制；逐流整形；发送历史；队列重建；网关协同。

### 1. 引言

跨数据中心 RDMA 将域内短时延网络与长距离互联连接起来。拥塞发生后，反馈返回源主机需要较长时间；在此期间，已经进入网络的数据仍会向远端推进。双侧网关控制和在途量管理已是相关研究的重要方向 [1–3]。因此，研究问题不仅是在哪里增加控制器，还包括控制粒度、信息时效以及多个控制器之间的职责关系。

首先，共享物理出口不意味着共享所有下游瓶颈。两条跨域流经过同一接收网关出口后，可以在 Spine 或 Leaf 分离，仅其中一条与本地流竞争。将它们合并为一个排空对象，可能使单流积压直接限制其他流；反过来，完全独立的逐流控制又可能超出共同端口容量。

其次，远端报告中的队列描述的是采样时刻。源端获得该报告并作出决策后，动作仍需一个正向传播间隔才能到达远端。源网关知道自己实际发出了哪些数据，因此可以减少这一时段内到达输入的不确定性；但是，历史无法揭示未来暂停、竞争和服务份额变化。队列预测应同时说明已知输入与未知服务的边界。

最后，网关整形和主机控制可能相互抑制。如果网关自身整形积压产生拥塞标记，反馈又降低该网关的排空速率，就可能形成积压加深的循环。源域 CE 若同时驱动主机与接收网关降速，也可能引入额外限制。控制粒度与预测模型的收益，必须在这些信号和资源机制正确工作后评估。

R4 将控制对象统一为流，并在两侧物理出口上协调共享容量。本文贡献包括逐流反应与历史重建的协同设计、带有生命周期和实际执行约束的原型，以及对当前效果和失效条件的可复核评估。本文不将初步局部收益外推为普遍性能结论。

### 2. 问题设定与设计目标

#### 2.1 网络与角色

数据路径为：源主机 → Leaf → Spine → 源网关 A → WAN → 接收网关 B → Spine → Leaf → 接收主机。A/B 是相对传输方向的角色，双向业务按各流路径确定角色。

B 向 A 发送 STATE，报告队列、预算、服务及执行状态；A 向 B 发送 DEMAND，报告需求与实际发送计数。原生拥塞反馈仍返回主机，并在经过 B 时供其逐流反应。A 产生的近端反馈直接返回源主机。

首版限定为单对网关、固定注册、固定路由、固定帧时延假设和仿真同步时钟。流身份由注册的 IP、UDP 端口及 PG 等字段匹配，并以 generation 防止控制记录跨代应用。PG 仍承担缓冲和 PFC 分类，但不再作为 R4 独立控制组。

#### 2.2 目标与边界

设计目标是保留逐流反应差异、减少陈旧状态导致的注入误判，并使控制目标通过实际整形执行。共享端口、共享缓存和同 PG 暂停仍会影响多条流；逐流化不构成物理隔离。B 的预算是合法转发上限，不是下游带宽测量值，也不是容量预留。本文不预设全网公平性、长期稳定性或严格无损已经成立。

### 3. R4 控制设计

以下速率统一为 byte/s，队列为 byte，时间为 s；日志中的 _bps 为 bit/s。记 [x]+=max(0,x)。

#### 3.1 B：逐流反馈与反应上限

B 在反应窗口内合并反馈，以 ei∈{0,1} 表示是否观察到流 i 的拥塞事件。更新平滑状态和反应上限：

αi←(1−γ)αi+γei,  ri←max{rprobe,ri(1−αi/2)} (ei=1).

实现同时将上限限制在出口物理容量内。无反馈并不自动导致恢复；只有近期到达、实际发送增长、无暂停且恢复等待满足时，才进行有界加性增速。某流反馈不直接修改另一流的反应状态，但后续端口分配可能因共享资源重新调整各流预算。

#### 3.2 B：端口预算与目标队列

端口 p 根据上一控制周期非受控发送量估计可分配容量：

Cp=ρCp−Dother,pΔc+.

其中非受控流量包括相同口径的控制报文。该估计不保证下一周期剩余容量。对有需求且可发送的流，以反应上限及必要的探测约束得到 ci，再进行带上限的等权最大最小分配：

bi=min(ci,λp),  i∈p​bi≤Cp.

无需求或暂停的流不获得正预算。预算通过逐流令牌桶执行；调度跳过空队列、暂停队列与令牌不足队列。

每个端口配置一个总目标 Qp*，按正预算比例分配，而不是为每条流复制固定缓冲目标：

qi*=Qp*bij∈p​bj.

分母为零时，各流目标为零。向下取整使目标总和不超过端口目标，但目标仍不是实际缓冲预留。

#### 3.3 B：有效服务观测

在窗口 Ws 内记录实际出队量 Di 和有积压墙钟时长 Tibusy。有积压时间包含暂停、令牌不足及调度竞争造成的等待。默认服务模型为：

si=0,当前暂停,min(bi,Di/Tibusy),Tibusy≥Tmin,bi,观测不足且未暂停.

观测不足时标记为预算回退，不能称为测得服务能力。该模型避免直接用空闲时间稀释服务估计，但仍无法预知窗口之后的恢复、竞争变化和预算调整。budget 模式作为服务模型对照，不能与历史消融混合解释。

#### 3.4 A：重建动作到达时刻的队列

A 仅记录真实出队进入 WAN 的数据字节，不用目标速率积分代替真实历史。设 B 报告采样时刻为 ts，A 决策时刻为 t，前向时延为 di，预测终点为：

ta=t+di.

A 回放源发送区间 [ts−di,t]，在固定时延假设下映射为 B 到达区间 [ts,ta]。从报告队列开始逐桶推进：

qi,0=qi(ts),  qi,k+1=max{0,qi,k+Di,kactual−siΔk}.

逐步非负截断用于处理回放中途队列排空；边界桶按桶内均匀发送近似处理。历史必须覆盖报告年龄与前向时延，缺失历史不能视作零输入。固定时延映射不适用于未经处理的变长包、路径迁移或任意 WAN 排队变化。

真实历史减少的是已发送输入的不确定性，而非未来服务的不确定性。因此 qi 是模型估计，不是精确重建的未来事实。

#### 3.5 A：逐流注入与联合分配

有效活动报告和完整历史条件下，逐流候选注入上限为：

vi=minbi,si−[qiused−qi*]+τ+.

history 使用 qiused=qi，snapshot 使用 qiused=qi(ts)。两种模式保持预算、服务模型、历史有效性和异常处理一致。低于目标时不额外放大注入；τ 控制排空强度，不代表已证明的收敛时间。

同一 A 出口直接对所有逐流候选分配：

ui=min(vi,μp),  i∈p​ui≤CpA.

瞬时空队列不撤销活动流的有效发送许可，后续到包仍可按既有许可出队。实际发送继续受供给、令牌、PFC 和物理串行化限制，不能把 ui 当作实测吞吐。

#### 3.6 反馈职责与当前兼容性缺口

当前 source-boundary 策略要求 A 观察源侧 CE，置逐流近端待反馈并将包改为 ECT(0)，保留 DSCP；近端 CNP 合并上游 CE 和 A 队列积压来源，并按流限频。A/B 的注册受控出口不再新增 CE，B 保留已有 CE，下游普通交换机仍可标记。B 的自身积压通过 STATE 与 A 注入控制处理，避免以自身整形标记反复降低排空能力。

该策略按角色和受控出口划分职责，不能精确定位每次排队的物理原因。尤其当前 RdmaHw::ReceiveUdp 以 ecnbits != 0 计拥塞，并以 if (ecnbits) 给 ACK 设置 CNP。因此 A 改写后的 ECT(0) 仍可能触发远端反馈。网关侧策略已实现，但端到端源域反馈隔离尚未成立；相关性能结果均受这一限制约束。

#### 3.7 启动、失效和恢复

默认乐观启动在尚未获得有效活动 STATE 时，将候选限制为 A/B 出口物理容量的较小值，并接受端口联合分配。B 首次活动以本出口容量初始化反应上限。该路径不设置额外启动字节额度，但保留普通有限突发和反馈超时约束。

启动前无需求或零预算报告不等于活动接管；第一份通过检查且带活动需求的报告完成接管，包括明确的活动零预算。新鲜报告显示不可发送时必须立即遵守。超过启动超时仍无有效活动状态则停止；正常失效后不能再次获得乐观启动。

报告过期或历史缺失时停止普通数据许可，控制报告继续发送。零服务恢复仅在新鲜状态、合法预算和低积压等条件下有限探测，后续额度刷新依赖新的成功接收证据。完成通知不取消已有尾部排空。乐观启动的在途量可能显著超过缓冲目标，不能据此保证无损。

### 4. 协议与实现

R4 使用版本 4 的独立完整逐流记录。STATE 包含身份、代次、序号、采样时间、队列、预算、服务、目标队列、累计成功入队/实际出队量及执行状态；DEMAND 描述源端活动、积压、完成和累计实际 WAN 发送量。记录可批量封装，但单条记录不跨包，接收方不等待整个端口集合收齐。

记录应用检查版本、来源、身份、代次、序号、时间和累计计数单调性。结构错误拒绝整包，语义错误按记录拒绝。独立更新减少集合依赖，但不同龄期预算之和仍可能超过 B 当前份额；A 的本端分配不能将旧远端预算变为预留。

longhaul-r4.h 负责真实路径与注册接线；DciGatewayNode 维护反应、报告、服务窗口、历史和端口分配；QbbNetDevice 执行逻辑队列整形和探测额度；普通交换机保留转发、ECN、MMU 与 PFC。主机继续运行 DCQCN。

首版每受控端口最多 120 条流，同一受控物理出口不混合 Source/Receiver 角色。历史存储复杂度约为 O(N⌈Tretention/Δbin⌉)，逐流状态为 O(N)，周期报告成本随活动流数增长。snapshot 仍使用相同历史有效性检查，因此它是“使用预测值”的消融，不是零历史维护成本对照。尚无硬件线速或大规模部署验证。

### 5. 实验方法

#### 5.1 配置与证据版本

主要结果来自 2026-10-08 修改后复测，共 54 次正式运行：主矩阵 36 次、异质比较 12 次、异质 snapshot 4 次、M2 snapshot 2 次，另有 3 次 smoke。正式运行统一在 800 ms 停止，seed 为 1、2，RngRun 为 1。构建、R4 回归和 8 项 Python 分析测试通过来自该报告记录，本次写作未重新执行。

| 项目 | 本轮设置 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 82 节点、64 主机、105 链路；完整 host–leaf–spine–DCI 层级 |
| 链路 | 域内 100 Gb/s、1.5 μs；WAN 200 Gb/s、单向 5 ms |
| 主机与数据 | NIC 处理 15 μs；payload 1000 B；主场景 PG 3、PFC 开启 |
| 缓冲与 ACK | 共享缓冲 50 MiB，另计 headroom；ACK_HIGH_PRIO=0；ACK_INTERVAL=1 |
| R4 | history、busy-observed、source-boundary、optimistic、ECN revision 2 |
| 周期与目标 | 报告 200 μs；控制/历史桶 50 μs；τ=20 ms；端口目标 500000 B |
| 基线 | DCQCN、HPCC；统一输入、拓扑、资源配置，无本轮择优调参 |

FCT 为源端 QP 完成时刻减开始时刻，包含确认返回。MB 为十进制，MiB 为二进制。先对每个种子内指定流类求均值，再对两个种子取均值；两个种子仅提供有限复核，不给出统计显著性结论。HPCC 含 INT 开销，吞吐比较采用接收 payload。

#### 5.2 场景

| 场景 | 输入 | 主要观察对象 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 单流 200 MB，10 ms 启动 | 单流完成开销 |
| M1 | 8 条各 200 MB，10 ms 同时启动 | 多源共享资源 |
| M2 | 首流 400 MB 于 10 ms 启动，7 条各 120 MB 于 25 ms 加入 | 加入流；消融另统计全部 8 流 |
| M3 | 7 条 40 MB 与 1 条 600 MB 同时启动 | 退出后的 600 MB 长流 |
| M4 | 每方向 8 条各 100 MB | 双向完成性与丢包 |
| M5 | 8 条 200 MB 背景；4 条 2 MB 探测于 25/30/35/40 ms 加入 | 探测流等待与完成 |
| H0/H1 | 两条独立源 NIC 的跨域 400 MB 流；H1 增加 500 MB 本地竞争流 | 共享 B 出口后分流的异质竞争 |

H0 的跨域路径分别为 0→32→39→40→81→79→73→41 和 28→35→37→40→81→79→75→59；H1 本地流为 42→73→41，于 30 ms 启动。两跨域流共享 B 出口后分离，本地竞争只直接作用于第一条末跳，但共享 PG 和缓存仍可能间接耦合。

这些是从原 S0–S5 派生的有限流输入，不是原 3 GB 工作负载的等价缩放。检查实际重叠、发送进展、完成数量、逐流字节闭合、重传、准入丢弃和终态排空。未完成组不通过仅统计成功流获得 FCT 排名。

### 6. 结果与分析

#### 6.1 主场景结果

| 场景／统计流类 | DCQCN FCT/ms | HPCC FCT/ms | R4 history FCT/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| M0：单流 | 26.828 | 28.041 | 30.435 |
| M1：8 条流 | 124.157 | 125.534 | 131.792 |
| M2：7 条加入流 | 81.766 | 82.280 | 95.738 |
| M3：600 MB 长流 | 93.483 | 92.269 | 259.430 |
| M5：4 条探测流 | 15.595 | 18.980 | 15.234 |

M5 是当前主比较中唯一指定流类平均 FCT 同时低于两条基线的场景，降幅约为 2.31% 和 19.73%。该观察不能外推为短流普遍收益。M0–M3 仍慢于基线，其中 M3 相对 DCQCN/HPCC 分别增加约 177.52%/181.17%。

相对修订前 R4，M0、M1、M2、M3、M5 的指定流类 FCT 分别降低约 65.18%、71.72%、70.92%、42.15%、58.88%。新旧输入一致，基线关键输出与旧轮逐字节一致；但 R4 的 ECN、启动与发送许可等多项行为同时改变，因此这些幅度只说明版本整体变化，不代表 history 的独立收益。

#### 6.2 双向完成性与无损性

M4 两种子合计 32 条流，DCQCN 完成 21 条，HPCC 完成 26 条，R4 完成 32 条。基线存在入口丢弃和计量/完成异常；R4 seed2 也产生 1850 次入口丢弃，其中记录为 60 B 的包 1843 个、1048 B 的包 7 个。两条流的重传 payload 合计 45,687,000 B。

因此 R4 完成性优于这些具体基线运行，但当前 M4 不能用于无丢包 FCT 排名。60 B 包长不足以单独证明其协议类型。首个丢弃样例中 headroom 为 431192 B、阈值为 431250 B，再加入 60 B 即超限；不能将这一现象等同于 50 MiB 共享池耗尽。

54 次正式运行中 49 次同时通过完整完成、字节闭合和零丢弃检查，总完成 357/374 条流。逐包计量错误和端口容量违反记录均为零，但这些检查不证明无损或闭环稳定。

#### 6.3 异质竞争与缓存保护

| 场景／流 | DCQCN/ms | HPCC/ms | R4 history/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| H0 跨域流 1 | 109.871 | 108.455 | 268.365 |
| H0 跨域流 2 | 109.905 | 108.534 | 268.365 |
| H1 跨域流 1 | 110.014 | 107.940 | 268.365 |
| H1 跨域流 2 | 109.605 | 108.534 | 268.365 |
| H1 本地流 | 91.812 | 71.236 | 42.597 |

R4 的 H0/H1 跨域流相对旧版退化约 22.5%–23.1%，且 H0/H1 的对应 FCT 相同。H1 本地流较快不能说明系统整体效率提高，也不能证明逐流选择性。

直接审计显示，B 受控总队列超过共享缓冲配置的 80% 时触发保护，低于 50% 时退出。保护将端口 available 乘以 0.05，随后同一预算也用于 B 实际排空。H0 seed1 在 21.25–204.20 ms 处于保护状态，原 98 Gb/s 总额度降为 4.9 Gb/s；B 聚合采样队列峰值为 134,101,032 B。H0/H1 四个运行均无 B 原生 CNP 和 B_DECREASE，因而这里不能将主要低速排空归因于下游 CE 或 ECT 误判。

这揭示了保护控制对象的冲突：高积压时降低输入是合理目标，但同时降低已有积压的排空能力会延长滞留。是否分离上游注入预算与 B 排空额度，需要独立修改和对照验证；本文未将该建议写成已实现机制。

#### 6.4 历史消融：性能变化与预测精度分开判断

M2 消融统计全部 8 条流，区别于主比较的 7 条加入流：

| 种子 | history 平均 FCT/ms | snapshot 平均 FCT/ms | history 相对 snapshot 降幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.152 | 100.930 | 约 0.771% |
| 2 | 99.675 | 99.991 | 约 0.316% |

H0/H1 中，history 两条跨域流均为 268.365 ms，snapshot 分别为 288.355 和 287.588 ms，跨域均值降幅约 6.8%；本地流均为 42.597 ms。这支持当前配置中的局部消融优势，但 history 仍显著慢于 DCQCN/HPCC。

在同一次 history 轨迹、相同时间和流样本上，对实际未来 B 队列比较预测值与当时持有的旧快照，得到：

| 种子 | 样本子集 | 数量 | history MAE/B | 旧快照 MAE/B | history 有符号偏差/B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部有效样本 | 126384 | 217431.9 | 68966.6 | 209305.6 |
| 2 | 全部有效样本 | 126384 | 214552.3 | 70209.8 | 207259.9 |
| 1 | A 有积压且源仍未发完 | 3755 | 2948059.3 | 1640809.9 | 2860819.2 |
| 2 | A 有积压且源仍未发完 | 3828 | 2808852.7 | 1654935.2 | 2741260.9 |

history 在该审计中误差更大且主要高估，不能声称“历史使预测更准确”。少量 FCT 改善也不能证明预测精度改善；可能是不同限速行为在特定闭环中的结果，但具体因果仍待验证。

事件前向映射、STATE 样本和离线 oracle 对齐未发现不一致，支持计量时间语义。oracle 使用未来实际收发，仅是守恒诊断，不是可部署在线预测器。

#### 6.5 M3 的供给与恢复

M3 的 80–100、150–170、230–250 ms 窗口中，两侧网关额度最低均为 98 Gb/s，采样队列为零，未见网关暂停采样，源主机 PFC 暂停占比为零；但 seed1 实际 payload 发送速率仅为 14.643、22.081、30.588 Gb/s，seed2 接近。

这些窗口中网关额度不是直接限制。现象与主机恢复较慢的解释一致，但缺少逐时刻 QP 速率和窗口占用的完整轨迹，不能把全部 M3 代价归因于 DCQCN。进一步分析应区分早期反馈造成的降速和后期发送恢复，而非仅观察网关 target 已经升高。

### 7. 相关工作与差异

ATC。ATC 在双侧 DCI 上组织 departure、arrival 和 long-haul 控制，并使用目的端聚合调度和 VOQ；其设计也涉及清除拥塞标记以减少控制干扰。因此双网关和反馈边界本身不是 R4 独有。R4 的候选区别是逐流状态与动作到达时刻的真实发送历史重建相结合，仍需相同资源条件的实证比较。原论文 DOI，机制核对依据为仓库原论文 PDF [1]。

Bifrost。Bifrost 根据暂停决策历史形成虚拟在途量上界，并结合排队量控制长距链路。R4 使用源端实际出队历史、远端快照和服务估计生成逐流连续速率限制，信息来源和目标不同；R4 未继承其无损或缓存界论证。作者原文 [2]。

cdcPIM。cdcPIM 基于 dcPIM 在两侧 CDC 设置控制点，以 token、在途限制及目的端 VOQ 协调发送。该工作进一步说明代理位置和拆分反馈环路并不足以独立证明创新。R4 保留主机 DCQCN，以速率预算和发送历史为核心；当前未复现 cdcPIM，不能声称性能优越。出版方原文 [3]。

本稿仅核查核心近邻，不是完整系统综述。正式投稿需补充相关网关、接收端驱动和时延补偿控制文献，并选择最近似机制作为对照；仅与 DCQCN/HPCC 比较不足以建立新颖性。

### 8. 局限与有效性威胁

第一，源侧反馈边界仍受接收端 ECN 语义缺陷影响，修复后需要重做相同矩阵，当前数字不能提前代表修复后的行为。第二，缓存保护同时限制输入预算和实际排空，且乐观启动可以形成大积压，二者会掩盖逐流选择性。第三，历史预测依赖常值服务外推、固定时延与时间桶近似，当前 M2 已出现更大正偏差。

第四，两个种子、有限场景及有限流规模不足以证明长期稳定性。第五，双向基线存在丢弃、RX 计数回退及确认完成异常；未完成不能仅凭最终队列为零判作成功。第六，同 PG 的 PFC 和共享缓存允许共同暂停，端口分配公平性不等于端到端公平性。最后，逐流状态、历史存储和报告开销尚无硬件实测。

### 9. 结论

LonghaulCC R4 将远端反应、服务观测、源端历史重建与注入控制统一到逐流粒度，并以物理端口协调共享容量。当前原型验证了控制链的可执行性，局部场景和消融出现 FCT 改善，但尚未建立普遍优势或预测精度优势。实验同时揭示了接收端反馈语义、缓存保护排空和主机恢复的影响。后续研究应先解决这些可独立验证的问题，再检验逐流化与历史重建的净贡献及适用范围。

### 参考文献

[1] Zirui Wan, Jiao Zhang, Yuzhen Su, Haoyu Pan, Mingxuan Yu, Yuan Li, Tao Huang. Re-Architecting Traffic Control in Cross-Datacenter RDMA Networks. IEEE Transactions on Networking, 2025. DOI。本地原论文。

[2] Peiwen Yu et al. Bifrost: Extending RoCE for Long Distance Inter-DC Links. ICNP, 2023. DOI。本地原论文。

[3] Wenqiang Deng, Junyan Chen, Xuefeng Huang, Mingtao Sun. cdcPIM: a proactive congestion control scheme for cross-datacenter RDMA networks. Journal of King Saud University Computer and Information Sciences, 2026. 出版方全文。

## 三、创新主张的补证要求

| 优先级 | 待验证主张 | 最小验证方法 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 反馈边界按设计生效 | 单独修正 CE/ECT 判断；端到端 CE→ECT(0)→ACK 回归；重跑配对输入 | 源侧 CE 不再被误转为 B 原生反馈，下游 CE 仍生效 |
| P0 | 双向完成与计量可信 | 定位首个 drop 的节点/端口/PG、PFC 时序；核对迟到包和完成计数 | 丢弃可归因，累计计数单调，完整/未完成分类一致 |
| P1 | 高积压保护不阻止安全排空 | 分离输入限制与实际排空的候选方案，固定其他参数 | 遵守下游发送资格且降低积压/完成代价；若无改善则否定方案 |
| P1 | 逐流化具有净选择性收益 | 同源码统一反应/聚合控制与逐流控制对照；相同真实路径竞争 | 差异进入预算、实际发送和最终结果，而非只出现 B_DECREASE 差异 |
| P2 | 历史重建具有因果收益 | 相同轨迹误差比较，再做 history/snapshot 闭环配对 | 同时解释误差、限额、实际 TX 与队列/FCT；保留负结果 |
| P2 | M3 恢复代价可解释 | 增加 QP rate、窗口和反馈时间线观测，再做单因素测试 | 区分主机供给、网关限额及暂停，不靠调整多个参数得结论 |
| P3 | 结论可推广且开销可接受 | 前述通过后增加负载、RTT、流数、种子与报告成本测量 | 存在可复核收益范围，并报告退化和状态/带宽成本 |

建议最终论文图包括真实路径与控制职责图、历史回放时间轴、同轨迹预测误差、逐流反应到实际发送的因果链、主比较及消融、规模和开销。现有图必须附版本与失败组说明，不将两种子的均值误称置信区间。

## 四、证据入口与版本记录

以下路径相对项目根目录；分享 Word 文件时，外部结果文件需另行携带。正文实验数字源于已有审计文件，本轮只进行文档与源码核对，未重新运行 54 次仿真。

| 证据 | 路径／说明 |
| --- | --- |
| 当前方案 | R4 详细设计、代码设计 |
| 当前主实验 | 修改后复测报告 |
| 主指标原表 | comparison-table.csv |
| 同轨迹预测误差 | paired-prediction-audit.json |
| 保护与恢复证据 | protection-audit.json、m3-recovery-audit.csv |
| 历史多场景 | 修订前报告，仅作版本对照 |
| 小规模单因素 | B 标记修订摘要，不代替当前正式矩阵 |
| 功能验证记录 | R4_IMPLEMENTATION_VALIDATION.md，含历史阶段，须按标题区分 |
| 控制与兼容性 | dci-gateway-node.cc、rdma-hw.cc |

当前主实验报告给出的源码归档 SHA-256 为 8da61e6188cb169bbce6a0d91dd30315339b9e80637332e83521e63fc04ffbab。它标识实验归档，不自动代表未来工作区状态。复现应同时使用每次运行的源码归档、有效配置、输入副本及二进制身份，不能仅凭 Git HEAD。

交付说明：Markdown 为正文源文件，Word 由同一正文转换，包含可编辑公式和表格。算法实现、实验参数与既有结果未因本次写作改动。